将乐县总医院新建妇产儿科大楼“一体化产房”医疗设备采购项目技术要求

- 一、多功能产床：3张

- 1、适用于LDRP家庭化产房试用，既能做孕妇分娩时的接产床，又可用作孕妇产前或产后的休息床。

- 2、托腿架承重≥180kg（可用于特殊人群的跪式检查）。

3、一键式释放产床护栏，下降后可收于床面下，实现推车产床间零间隙转移。

4、床垫面用纳米技术植入银离子，具有银离子抑菌功能，减少病菌滋生。

5、单张产床配置要求：餐桌1个、床头柜1个。

- 二、妇检床：2张

- 1、整体升降、背板折转均为电动操作可适合开展各项妇科检查及诊断。

- 2、床体表面采用无缝，座板皮垫中部设置半圆形缺口，方便医护人员进行操作，皮垫可以轻易取下清洁，座板下方设有污物盆。

- 三、产床：1张

- 1、要求电动产床，操作方便。

- 2、采用电动油压控制完成产床各体位调节。

- 3、具有床面升降、头高脚低、头低脚高等可调体位功能（全电动操作），以利产妇上下产台及生产体位要求。

- 四、产检床：2张

- 1、检查床为多功能检查床，适用于妇科检查及产科在内的各种检查。

- 2、座板配有手动独立上翘功能，操作简单。

- 3、具有辅助台及污物盆，伸缩灵活，操作时辅助台面和污物盆均可轻松脱卸，利于污物处理。

- 五、婴儿辐射台：7台

- 1、温控模式：预热、自动、手动控制模式

- 2、显示方式：设置温度、肤温、计时、加热功率百分比实时LED分屏显示

- 3、LED照明：照明方向、亮度无级可调.

- 六、新生儿床：4张

- 1、睡盆升降系统采用优质静音气弹簧控制，角度可进行无极调节。

- 2、睡盆采用全透明ABS注塑而成，婴儿盆舒适安全，可适合肥胖婴儿使用。

- 七、移动式无影灯：4套

- 1、检查灯为移动式结构，灯头照明采用LED灯泡， LED灯泡采用单色光源。

- 2、检查灯底座下方具有4个万向轮，轻松推动，刹车稳固。

- 3、灯头可上下调节。

- 八、吊顶式无影灯：4套

- 1、无影灯为双灯，灯头照明采用LED灯泡， LED灯泡采用单色光源

- 2、色温：介于4000-4500K

- 3、色彩还原指数Ra≥95，R9≥95。

- 九、吊塔：4套

- 1、吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形全封闭式，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。

- 2、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露。

- 3、吊塔内部采用气电分离，以保证使用安全。

- 十、移动式等离子空气消毒机：2台

- 1、移动用于各种环境，插上电源开机即可使用。

- 2、二类环境密闭空间≤100m3，三类环境密闭空间≤140m3，,循环风量/消毒时间：循环风量≤1000m3/h 。

- 3、微生物杀灭因子为等离子体，等离子体由高能自由基、高速运转粒子、紫外光子三者协同作用，快速杀灭经过及空气中的微生物。

- 十一、吊顶式等离子空气消毒机:12台

1、适用空间：二类环境密闭空间≤80m3 ，三类环境密闭空间≤120m3,循环风量/消毒时间：循环风量≤800m3/h。

- 2、微生物杀灭因子为等离子体，等离子体由高能自由基、高速运转粒子、紫外光子三者协同作用，快速杀灭经过及空气中的微生物。

- 十二、壁挂式等离子空气消毒机:6台

- 1、等离子放电装置结构：等离子放电装置形状为圆孔中针放电结构，充分保证消毒与净化的效果。

- 2、设备控制要求：产品配备微电脑控制可设置程控时间，产品按程控时间自动运行；还可定时开关机等，配备摇控器。

- 3、适用空间：二类环境密闭空间≤100m3，三类环境密闭空间≤120m3,循环风量/消毒时间：循环风量≤1000m3/h 。

- 十三、电动手术床：1张

- 1、手术床为电动液压驱动机制。

- 2、手术床配有充电电池，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。

- 3、手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板具有可拆卸、可上下折和可分叉等多种功能。