- 品目一、手术动力装置（关节镜专用）

- 一、采购数量：1套

- 二、主要技术参数：

1.主机性能：

1.1、具有手控、脚控两种控制方式，刀具自动识别功能；

1.2、主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向的切换；

2.刨削手柄性能：

2.1、具有刀具快速安装接口，可手控，亦可选择脚控；

2.2、系统自动识别手柄和刀具规格型号，手柄具有转速调节、启/停的手动控制开关；

2.3、关节钻最高转速≥12000r/min，关节刨削最高转速≥6000r/min；

2.4、刨削手柄带有抽吸调节控制开关，抽吸负压调节；

3.刨削刀头：

3.1、可高温高压水蒸气消毒；

3.2、配有常规双/单面齿、全径双切割、关节钻头等各种刀头

- 4.电机（含电缆线）、手柄、刀具均可高温高压消毒

品目二、手术动力装置（脊柱颅脑专用）

- 一、采购数量：1套

- 二、主要功能：

- 用于颅骨钻孔及铣切，颅内、颅底骨组织的磨削和软组织的刨削；临床应用于脑外伤、脑出血、脑肿瘤及神经功能性病变等手术；在经鼻蝶、口腔、颌面等入路的颅底手术中，安全高效打开手术入路通道。

三、主要性能要求：

1、颅骨钻/铣采用大功率电机输出；

2、电机自动风冷设计；

3、颅骨钻手柄带手把设计；

4、机械式钻穿即停功能；

5、磨钻转速达≥80000转/分，径向跳动量≤0.01mm；

6、磨钻手柄与电机连接具有安全锁；

7、电机（含电缆线）、手柄、刀具均可高温高压消毒；

8、颅骨钻、颅骨铣、磨钻等多种功能。

四、配置要求：

1、主机1套

2、脚踏 1件

3、微电机 2件

4、颅骨钻手柄 1件

5、颅骨铣手柄 1件

6、磨钻手柄 2件

7、配套耗材：一次性无菌颅骨钻头3支、一次性无菌铣刀3支、一次性无菌磨钻头（金刚砂）3支、一次性无菌磨钻头（不锈钢西瓜头）3支。