二、采购清单及技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能注射模块 | 6 | 块 | 主要功能： • 该模块分为皮肤、皮下组织及肌肉层。 • 可穿戴式设计，增加操作的真实感。 • 可进行皮下注射、肌肉注射。 • 可用液体进行各种注射，使用后可将液体挤干。 |  |
| 2 | 婴幼儿腿部穿刺模型 | 1 | 个 | 产品主要功能： 1.根据婴儿腿部的解剖特征，采用PVC塑胶材料，模拟婴儿右腿，设计骨骼、皮肤、肌肉、血管等，大小相同。 2. 静脉穿刺时，有明显的落空感，有回血产生。 |  |
| 3 | 注射儿童模拟假人 | 1 | 个 | 主要功能特点： 全身儿童模拟人，四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动，双侧瞳孔模拟正常、散大对比观察。可进行儿童基础护理操作，可进行手臂静脉穿刺、注射、输液，双侧三角肌、双侧股外侧肌和双侧臀部可以进行肌内注射，进行男/女性导尿术等基础护理培训操作。 |  |
| 4 | 心肺复苏模拟人 | 1 | 个 | 全身心肺复模拟人功能：三种操作方式（CPR训练、模拟考核和实战考核）、CPR显示屏功能、语音提示，热敏打印功能等功能。 |  |
| 5 | 高级手臂皮内注射模型 | 1 | 个 | 主要功能：手臂共提供多个部位进行皮试练习，期中四个部位有不同等级红丘色标志。如果液体注射正确，皮肤上就会出现一个皮丘，抽出液体后这个皮丘就会消失。 每个位置可以进行几百次注射练习，也可以用封闭剂进行恢复。 |  |
| 6 | 高级电子上臂肌肉注射模型 | 1 | 个 | 主要功能： • 该模型可穿在学员肩膀上，适合两个学生一组练习；一个充当护士，一个充当病人。 • 模拟仿真成人肩膀上肢结构，设计精巧轻便，与真实环境更加接近。同时。皮肤质感非常逼真，进针痕迹不明显。 • 可练习三角肌肌内注射与上臂皮下注射操作 • 模型解剖精确，注射位置深度过深均有红色灯光显示及电子报警声提示。 允许注入模拟液体，由排液管排出。 |  |
| 7 | 移动黑板 | 1 | 张 | 产品尺寸(CM)≥90x120，可办公教学家用，高白色，隐形铝合金边框 |  |
| 8 | 演讲台 | 1 | 张 | 产品尺寸≥73CM*53CM*115CM |  |
| 9 | 医用冷藏箱 | 2 | 台 | 一、用途：用于试剂、药品等的保藏。 二、整体结构：立式，层架结构。 三、技术参数： 1、工作条件：电源220V/50Hz，环境温度10～32℃，湿度85%以下玻璃门无凝露。 ★2、有效容积：≥650L。 3、功率：≤420W。 ★4、外部尺寸（宽深高）≤1170×560×1980 mm。窄型，易进门、占地小箱体； ★5、内部尺寸（宽深高）≤1070×470×1280 mm，便于物品取放，层架带标签条，便于存取操作，易于清洗； 6、内部搁架≥6层，搁架数量≥12个。 7、发泡箱体，带电加热透明真空钢化玻璃门，具有自动关门功能；4个万向脚轮，2个止动底脚，方便移动，内设LED节能照明灯，自动除霜功能。 8、微电脑控制，数字温度显示，可显示箱内上部、下部温度温度以及平均温度，箱体内部温度2～8℃,精确稳定；温度显示精度0.1℃、分辨率0.1℃，调整增量0.1℃。 9、大屏幕数字显示温控参数，三位高亮度数码显示，特有的高分辨率温度较准功能，设定点可以调整校对，校对范围2～8℃，校对0.1℃增量。 10、报警温度范围自由设定,六种故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、后备电池低电量报警；多重报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。 11、双层钢化镀膜电加热玻璃门设计，玻璃门防止凝露产生，适宜32℃环温、85%湿度条件下地区使用，门锁满足一把钥匙一把锁结构，保证试剂样品安全。 12、标配LED冷光源照明灯，省电节能，故障率低. 13、高精度数字传感器≥5个 ，1个机械温控器，微电脑控制，箱内温度恒定控制在2-8℃，上下点温度数字显示，平均温度显示，分辨率0.1℃。 |  |
| 10 | 针式打印机 | 3 |  | 针式打印 |  |
| 11 | 智慧接种签核机 | 2 |  | 1、提供有CNAS或ILac-mra认证的符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》 GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》 GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》；实验结论：合格 2、无线功能，无线网卡需支持802.11b/g/n制式的无线网络接入能力；操作系统及无线客户端软件支持802.11i安全体系的WPA/WPA2企业级安全认证体系。 3、在正常气候条件下的平均无故障工作时间（MTBF）应不小于10000小时。 4、显示功能；屏幕尺寸：≥11.6寸；分辨率：≥1920*1080；亮度：≥200cd/m²；对比度：≥1000：1；视角：≥水平 178°/ 垂直178°；颜色深度：≥16.7M；响应时间：≤25ms。 5、支持GB/T 13000-2010和GB18030 2005范围内的汉字输入和显示，并能够根据最新的国家标准跟随升级，支持软键盘的拼音和手写输入。 6、图片播放功能：支持BMP/JPG/GIF等格式图片文件的播放；视频播放功能：支持AVI/MP4等类型视频文件的播放；声音播放功能：支持主流MP3/WAV格式声音文件的播放。 7、触摸屏：G+G 结构 、≥10点触控、工业级触摸芯片透过率≥86%；连续点击≥100,000次无故障。 8、API接口支持的操作系统和架构：提供支持Windows、UNIX、Linux的API接口，提供C/S、B/S应用和JAVA调用的API接口。 9、信息交互功能：支持阅读和确认两种模式，支持翻页和滑动；信息交互功能支持联动语音提示。 10、电子签名及手写功能：手写笔：电磁 DC5V供电 尖头感应高度≥5-14mm，最高读取速率：≥200点/秒，坐标分辨率：≥2540lpi，以原始轨迹数据、矢量图片保存签名数据，电子书写笔迹保真，可还原。 11、基础硬件：处理器：高性能四核CPU，主频≥1.6G，ARM Cortex-A17架构。 内存：≥DDR3，2GB ；存储：Flash，≥16GB，封口TF≥1卡座；系统：支持安卓系统5.0以上。 12、线缆插口：USB 2.0≥1；HDMI ≥1；USB B≥1(OTG)；WIFI BT天线接口≥1；电磁笔接口≥1；DC≥1。 13、摄像头：有效像素≥1280*960，人脸拍摄：支持客户影像留存功能、支持人脸抓取。 14、指纹仪：具有安全设计，确保芯片内部代码和数据的安全，支持公安部认证。 15、必须与本单位智慧接种疫苗冰箱使用的儿童预防接种管理系统无缝连接，能够将各市县社区的疫苗接种数据直接通过平台导入数据，形成疾控系统的大数据分析系统，为福建省疾控中心的各项决策提供数据依据。实现电子知情同意书功能、电子签名、指纹采集、照片采集一体化，实现无纸化办公，可对生成的签核文件进行查询、调阅。 |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |